TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Identifikace stavby a investora

Název akce:	Stavební úpravy RD – Skřivany, Přišimasy

Parcelní číslo:	134/3, st. 206

Katastrální území:		Přišimasy

Charakteristika stavby:		Novostavba

Objednatel:	Hatala Ondřej Ing., U krčské vodárny 1440/22, Krč, 14000 Praha 4

Srnová Petra, Skřivany 51, 28201 Přišimasy

Projektant:	M. Veleman, DiS.

IČ - 87116758

MTprojekt

www.mtprojekt.cz

mtprojekt@mtprojekt.cz

tel. 777 176 114

Zodpovědný projektant: 	Ing. Pavel Dušek

ČKAIT - 0004521

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

- Účel objektu

Objekt je určen jako přízemní rodinný dům s obytným podkrovím pro 4 osoby.

- zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu

  - Zásady architektonického a výtvarného řešení

Velikost a dispoziční řešení stavby vyplynuly z požadavků objednatele. Stavba svým charakterem splňuje dokumentaci územního plánu, nijak nenaruší okolní prostředí a nepřesahuje současnou okolní zástavbu obce.

Situování objektu je určeno umístěním stávajícího objektu, zachováno je umístění vstupního prostoru a vjezdu na pozemek. Návaznost na okolní zástavbu rodinných domů je zachováno.

  - Funkční členění pozemku, umístění na pozemek

Pozemek se nachází ve vnitřní části obce Skřivany, k.ú. Přišimasy. Pozemek je v místě plánovaných stavebních úprav rodinného domu rovinatý. V okolí pozemku a stávající stavby je stávající zástavba rodinných domů. Stávající objekt je umístěn v nejbližším bodě 150mm od hranice pozemku a 2,3 m od pozemku s místní komunikací. Přístup na pozemek a do navrhované stavby je z místní komunikace přes stávající zpevněný vjezd na pozemek v severovýchodní části pozemku. Umístění stávajícího objektu na pozemek je podélnou osou severovýchod - jihozápad. Pozemek je v současné době zastavěný stávajícím objektem DR, který bude stavebně upraven. Pří stavebních úpravách RD bude pozemek vyčištěn a po dokončení stavebních prací bude na pozemku vysázena nová zeleň a provedeny sadové úpravy.

  - Dispoziční členění

Objekt je půdorysného tvaru obdélníku s obdélníkovými výstupky. Celkový hlavní půdorysný rozměr převládajících stran je 17,16 x 7,75 m. Výška objektu od terénu k hřebenu střechy je 7,2 m. Hlavní vstup do objektu je ze severovýchodní strany a zároveň přes obývací pokoj na jihozápadní a jihovýchodní straně. Skrze zádveří je vstup do chodby a následně do obývacího pokoje a kuchyně s jídelnou. Dále ze vstupní chodby je přístup do přízemního pokoje s vlastní koupelnou, samostatné koupelny, technické místnosti. Z obývacího pokoje je přístup do 2.NP, kde je situována klidová část objektu se dvěma dětskými pokoji, ložnicí, šatnou, koupelnou a samostatným WC.

  - Ostatní prvky v okolí objektu

Pozemek 134/3 a st. 206 je napojen na stávající přípojku vody, elektra. Splaškové vody jsou odvedeny do stávající splaškové jímky. Dešťové vody jsou svedeny do stávajících nádrží na vody umístěné na pozemku. Oplocení zůstane stávající.

- kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Účel stavby				rodinný dům

Rozměry objektu				17,16 m x 7,75m

Výška hřebene objektu:			7,2 nad terén

Zastavěná plocha domu			128,8 m2

Obestavěný prostor			cca 850 m3

Užitková plocha				1.NP - 103,1 m2

2.NP - 92,2 m2

Počet místností				1.NP - 9 místností + terasa

2.NP - 8 místností

Předpokládaný počet uživatelů		4 osoby

Objekt je dostatečně prosluněn podle ČSN 734301. Osvětlení obytných místností bylo vypočítáno empiricky z ploch místností a světových stran. Ve všech prostorách návrh potřeby osvětlení a oslunění pro obytné místnosti dostačuje.

- technické a konstrukční řešení objektu

  - Vytyčení, zemní práce

    - Vytyčení

Objekt nebude geodeticky vytyčen, jedná se o stávající rodinný dům, který bude stavebně upraven.

    - Zemní práce

Zemní práce nebudou provedeny, jedná se o stávající rodinný dům, který bude stavebně upraven.

    - Základová spára

Základová spára je stávající a stavebními úpravami nebude dotčena. Jedná se o stávající rodinný dům, který bude stavebně upraven.

  - Základy, hydroizolace

    - Základy

Základy jsou stávající a nebudou stavebními úpravami dotčeny.

    - Podkladní deska podlahy v 1. NP

Základová deska je stávající a nebude stavebními úpravami dotčena.

    - Izolace proti zemní vlhkosti

Izolace proti zemní vlhkosti je řešena stávajícím způsobem a nebude do ní zasahováno. Pokud dojde při stavebních úpravách k jejímu poškození, bude uvedena do původního stavu.

  - Svislé stěnové konstrukce, ostatní svislé konstrukce

    - Nosné obvodové stěny

V přízemí jsou obvodové a vnitřní nosné svislé konstrukce objektu stávající z cihelného zdiva. Stavebními úpravami budou nové stěny vyzděny z keramických tvárnic Porotherm příslušných tloušťek. Pro spojování cihel tenkými spárami bude použita zdící pěna – Dryfix.

Nové nosné obvodové zdivo:		Keramické zdivo Porotherm 30 Profi 247x300x249 zděné na pěnu

Zdivo bude pokládáno na vyrovnávací maltové lože, které bude provedeno v šířce zdiva na stávající zdivo nebo stropní desku. Zdivo bude zakončeno železobetonovým věncem. Zdění bude probíhat dle zásad výrobce zvoleného zdiva.

    - Vnitřní příčky

Nové vnitřní příčky jsou navrženy z keramických tvárnic Porotherm příslušných tloušťek. Pro spojování cihel tenkými spárami bude použita zdící pěna - Dryfix.

Nosné vnitřní stěny:	Keramické zdivo Porotherm 17,5 Profi 372x175x249 zděné na pěnu

Příčkovky:	Keramické zdivo Porotherm 14 broušená 497x140x249 zděné na celoplošné lepidlo

Keramické zdivo Porotherm 11,5 broušená 497x115x249 zděné na celopl. lepidlo

Zdivo bude pokládáno na vyrovnávací maltové lože, které bude provedeno v šířce zdiva na betonovou základovou desku nebo stropní konstrukci patra. Zdění bude probíhat dle zásad výrobce zvoleného zdiva.

    - Komíny

V objektu je navržen jednoprůduchový třívrstvý komín v technické místnosti pro kotel na tuhá paliva  - peletky. Komín bude uložen na nový betonový základ. Komín bude složen z tvarovek (např. HELUZ , Schiedel) opatřen vymetacím a vybíracím otvorem vyústěným v chodbě. Vývod bude nad střešní konstrukci v potřebné výšce pro správný tah komínu, opatřené hlavicí proti zatékání. Zdění a založení bude probíhat dle zásad výrobce zvoleného komínového systému.

Kotel na tuhá paliva (peletky) o výkonu 6kW s regulací 3-9kW.

Provedení odkouření bude odpovídat požadavkům ČSN 73 4201.

    - Sloupy

V objektu je navržen vnitřní sloup S1 pro vynesení krovu. Sloup je proveden ze ztraceného bednění 250x250mm s železobetonovou výplní, alt. cihelný nebo železobotenový monolitický. Do ztraceného bednění bude před betonáží uložena 4 x výztuž průměru 12mm. Zdivo bude pokládáno na vyrovnávací maltové lože, které bude provedeno v šířce zdiva na betonovou základovou patku s hydroizolační vrstvou.

  - Vodorovné konstrukce

    - Strop

Keramické stropy Porotoherm MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky, vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží. Nosníky jsou uloženy na ztužujících železobetonových věncích. Osová rozteč nosníku je 500 a 625 mm. Na nosníky budou kladeny MIAKO vložky 19/50 a budou zality 60 mm betonem C 20/25 XC1 nad horní stranu MIAKO vložky. V místě bude strop zesílen výstuží s vložkou HELUZ MIAKO 8. Pokládka stropní konstrukce bude probíhat dle zásad výrobce zvoleného stropního systému. Výrobní dokumentaci včetně montáže stropů bude součástí dodávky stropní konstrukce na základě objednávky investora po přesném zaměření již realizované obvodové konstrukce a vnitřních nosných stěn. Prostupy ve stropech a obvodových věncích je potřebné vynechat podle části P.D

Montáž bude probíhat dle pokynů a montážní příručky výrobce.

Prostupy ve stropech a obvodových věncích je potřebné proříznout ve vložce dle projektové dokumentace. Prostupy pro vytápění a elektro se případně provrtají dodatečně. Detaily věnců konstrukčně řešit dle typových podkladů dodavatele stavebního systému.

    - Věnec

Obvodový věnec je umístěn v úrovni stropní konstrukce. Věnec je navržen dle konstrukčního systému zdiva – Porotherm. Obvodový věnec je třeba izolovat tepelnou izolací tl 150mm (fasáda). Do věnce budou použity 4 pruty průměru 12mm a třmínky průměru 6mm po 250-300mm.

    - Podhledy

Podhled bude tvořit SDK kce. Sádrokartonové desky tl. 12,5mm budou přišroubovány k ocelovému roštu ve dvou úrovních, který je přichycen k nosné konstrukci krovu a po obvodu místnosti. Ve vlhkých prostorách budou použity příslušné sádrokartonové desky (green). Spáry mezi deskami budou vytmeleny. Při provádění veškerých prací ze SDK budou používány typové materiály a systémové doplňky.

  - Konstrukce střech

Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným vaznicovým krovem. Na vaznici a pozednice jsou ukládány páry krokví. Krokve budou spojeny kleštinami. Spád střešních rovin je 36° a 9°. Přesah střechy přes vnější líc obvodových stěn je minimální, cca 100mm. Na krokve bude položena pojistná folie přichycena latěmi. Na latě budou pokládány kontralatě s krytinou.

Dřevo krovu bude chráněno proti hmyzu a houbě impregnací (Lignofix Stabil Extra - máčením).

Podhled střechy vyčnívající před štítovou stěnu a podhled převislého konce střechy je opatřen bedněním tl. 15 mm P+D. Dřevěné konstrukce v exteriéru musí být impregnované nátěrem. Ocelové prvky budou opatřeny antikorozním nátěrem. Pro konstrukci krovu bude použit materiál vysušený na předepsanou vlhkost.

Veškeré dřevěné prvky budou opatřeny nátěrem proti plísni a dřevokaznému hmyzu. Ocelové prvky budou opatřeny antikorozním nátěrem. Pro konstrukci krovu bude použit materiál vysušený na předepsanou vlhkost.

Přístup na střechu, který umožní čištění komínu - bude řešen pomocí přistaveného žebříku nebo okenním otvorem v podkroví. Pro pohyb po střešní rovině budou osazeny tašky s pochůznými plošinami – součást střešní krytiny.

V případě řešení ploché střechy, nad vstupem, na stropě jsou použity skladby ploché střechy patrné z výkresové části dokumentace. Je použito spádové vrstvy tvořenou tepelnou izolací Kingspan therma TR 26 FM tl.100mm, pod kterou jsou ukládány rovné desky z EPS 150S Stabil v tl. 300mm.

Skladba střechy:

·	DEKPLAN 76

·	FILTEK 300

·	KINGSPAN THERMA TR 26 FM - SPÁDOVÁ VRSTVA

·	ROVNÉ DESKY EPS 150 S STABIL

·	GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL

·	DEKPRIMER

·	STROPNÍ KONSTRUKCE POROTHERM

  - Střešní krytina

Střešní krytina je navržená z keramických tašek systému Tondach ukládaných na latě a kontralatě. Barvu a typ tašek určí investor. Mezi krokve a kontralatě bude položena pojistná hydroizolace – fólie Jutadach. Pro řešení všech detailů střechy (hřeben, okap, ukončení štítů, prostupy střechou apod.) budou použity prvky střešního systému Tondach.  V pultové části bude celoplošné bednění a hydroizolace řešena dle zásad pro navrhování ve sklonech 9°.

Na pultovou část střechy bude alt. použito bednění s ochranou folií Filtek 300 a hydroizolační krytinou z měkčeného PVC Dekplan 76, přichycené kotvami a spojené svařením folií.

  - Schodiště

V objektu je navrženo ocelové svařované samonosné schodiště, které bude kotveno chemickými kotvami do základové desky a přilehlého zdiva. Obložení schodiště bude provedeno z masivu (buk/ dub) dle volby investora. Přesah stupňů bude 20-30mm. Spodní pohledová část schodiště bude obložena sádrokartonem kotveným přes profily do konstrukce schodiště. V případě nutnosti odhlučnění bude do prostoru schodiště nad SDK vložena minerální akustická vata.

  - Izolace stavby

    - Tepelná izolace

Konstrukce podlah vytápěných místností v patře, budou zatepleny pod úrovní podkladního betonu polystyrenem EPS S-100 tl. 100 mm.

V podhledu bude objekt tepelně izolován minerálními pasy (výrobce např. Climowool, Rockwool, atd. ) v celkové tloušťce 400 mm, vkládaný do pohledu.

Plochá část střechy bude izolována tepelnou izolací Kingspan therma TR 26 FM tl.100mm, pod kterou jsou ukládány rovné desky z EPS 150S Stabil v tl. 300mm.

Obvodové soklové zdivo a stávající základový pás vytápěné části rodinného domu bude zateplen tepelnou izolací DEKPERIMETR 200  0,034 W/(m.K) tl. 50 mm. Tepelná izolace bude mechanicky kotvena hmoždinkami.

Obvodové zdivo vytápěné části rodinného domu bude zatepleno zateplovacím systémem ETICS Weber therm klasik s tepelnou izolací z pěnového polystyrenu EPS-F 100 tl. 150 mm se silikátovou probarvenou omítkou. Tepelná izolace bude mechanicky kotvena hmoždinkami dle podkladů firmy Weber.

    - Akustická izolace

Akustickou izolaci tvoří vlastní zdivo. Jedná se o přízemní dům s podkrovím o jedné bytové jednotce a není třeba řešit akustiku svislích konstrukcí a kročejový útlum podlahy.

Kročejový útlum podlah v patře tvoří položená polystyrenová izolace v tl.100mm. Izolace je kladena přímo na betonovou vrstvu stropu. Veškeré podlahy jsou plovoucí.

K zabezpečení řádné funkce plovoucích podlah je nezbytné dodržet tyto zásady:

- Betonová mazanina musí být oddělena od zvukoizolační podložky Pe fólií, která zabrání zatečení do zvukoizolační podložky a tím jejímu akustickému znehodnocení.

- Zvukoizolační podložka musí zcela oddělovat roznášecí vrstvu od nosné desky i okolních obvodových stěn. K tomu se užijí okrajové pásky z Mirelonu o tl. 5 mm a výšky 80mm.

Instalační potrubí musí být uložena pružně vzhledem ke stavebním konstrukcím, aby byl omezen hluk šířící se konstrukcemi do chráněných objektů. Odpadní potrubí budou v kritických místech opatřena zvukovou izolací. Stejně tak musí být pružně uloženy zařizovací předměty v koupelnách, především pak vany.

    - Hydroizolace

Izolace proti vodě a radonu:

Izolace proti vodě a radonu je řešena stávajícím způsobem, nebude do ní zasahováno. Pokud dojde při stavebních úpravách stávajícího rodinného domu k jejímu poškození, bude uvedena do původního stavu.

Hydroizolace sociálních zařízení

Izolace bude provedena pomocí silikátové pružné stěrky. Podlahy koupelen, WC, technické místnosti a kuchyní budou izolovány proti zatékání vody do konstrukcí stěrkovou hydroizolací provedenou pod lepenou keramickou dlažbou.

Hydroizolace střechy a podhledů

Na horní hranu krokví bude položena pojistná hydroizolace – difúzní folie JUTADACH 115. Pokládání a krytí izolace bude dle pokynů výrobce.

Na pultovou střechu bude použito alt. měkčené PVC Dekplan 76.

Na plochou střechu bude použito měkčené PVC Dekplan 76.

Do všech sádrokartonových podhledů je vložena parozábrana. Parotěsné zábrany je nutné při aplikaci neprodyšně spojovat a to nejlépe butylkaučukovou spojovací páskou a jejich napojení na stavební konstrukce provést těsnící páskou.

  - Výplně otvorů

Okna, dveře na terasu budou v plastovém šestikomorové provedení se zasklením tepelně izolačními trojskly. Stavební hloubka otvoru je 85 mm. Výplně otvorů rodinného domu budou mít součinitel prostupu tepla U = 0,80 W/m2K a bude mít vyhovující kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitřního vzduchu θai = 21°C a návrhové relativní vlhkosti vzduchu φi = 50%. Všechny otevíravé výplně otvorů budou opatřeny čtyřstupňovým kováním (zavření, otevření a sklopení, spárové větrání, mikroventilace). V oknech budou osazeny ocelové výztuže zajišťující stabilitu především u velkých okenních elementů. Součástí dodávky oken budou vnitřní plastové parapety. Okno v přízemí, v technické místnosti bude pouze výklopné – požadavek souseda s mléčným zasklením (neprůhledné).

Vstupní dveře do domu budou plastové osazované do systémové zárubně a budou mít součinitel prostupu tepla U = 1,0 W/m2.K a bude mít vyhovující kritickou vnitřní povrchovou teplotu (rosný bod) pro obytné místnosti s návrhovou teplotou vnitřního vzduchu θai = 21°C a návrhové relativní vlhkosti vzduchu φi = 50 %. Prosklené výplně stavebních otvorů do obytných místností budou stíněny venkovními žaluziemi.

Vnitřní dveře v domě jsou dřevěné plné s CPL povrchem osazené do dřevěných obložkových  zárubní. Na dveře bude osazeno vnitřní kování dle účelu místnosti (pokojové, WC). Barvu a členění vnitřních dveří zvolí investor na základě vzorků.

Rozměry výplní otvorů ověří zhotovitel před vlastní výrobou zaměřením.

  - Úpravy povrchů

Rozsah jednotlivých povrchů je stanoven v dokumentaci. Obecně platí nutnost splnění požadavků ČSN 730540 „Tepelná ochrana budov“ na vlastnosti obvodového pláště u obytných staveb.

    - Venkovní omítka

Bude provedena kontaktní probarvená omítka střední zrnitosti. Barvu omítky upřesní investor na základě vzorků. Na sokl s extrudovaným polystyrenem bude provedena dekorativní omítka weber.pas marmolit v odstínu dle výběru investora. Fasáda bude v případě volby investora kombinovaná s pohledovým obložením pomocí cihelných pásků nebo jiné barevnosti a zrnitosti. Lepení se provádí tmelem určeným pro vnitřní i  vnější prostředí. V případě spárování bude provedeno pomocí spárovací hmoty např. Cemix.

Barevnost omítek a obkladů musí být schválena stavebníkem na vzorkovnici konkrétního systému vybraného dodavatele – proveden vzorek na fasádě min 1,0 x1,0 m.

    - Vnitřní omítky

Vnitřní omítky budou dvouvrstvé vápenocementové se štukovým povrchem opatřené malířským nátěrem. Všechny omítnuté hrany budou opatřeny systémovými rohovými a ukončovacími omítkovými lištami.

    - Obklady - vnitřní

Obklady stěn keramickými obkladačkami budou v koupelnách do výše 2,00 m (horní hrana zárubní) a na WC do výše 1,5 m. V prostoru kuchyňského koutu bude keramický obklad proveden ve výšce 0,85-1,45m (mezi kuchyňskou linkou a horní skříňkou linky). Druh a barvu obkladů určí investor.

    - SDK obklady

Sádrokartonové desky tl. 12,5mm budou přišroubovány k ocelovému roštu ve dvou úrovních, který je přichycen k nosné konstrukci krovu a po obvodu místnosti. Ve vlhkých prostorách budou použity příslušné sádrokartonové desky (green). Spáry mezi deskami budou vytmeleny. Při provádění veškerých prací ze SDK budou používány typové materiály a systémové doplňky.

    - Malby

Omítky a sádrokartony budou opatřeny 2-3x nátěrem bílé barvy tak, aby byly všechny plochy čisté a souvisle kryté. Neobkládané stěny v místnostech s výskytem zvýšené vlhkosti (koupelny, WC) budou opatřeny 2-3x nátěrem omyvatelnou interiérovou barvou s vysokou bělostí.

    - Povrchy podlah a skladby podlah

Skladby jednotlivých vrstev místností jsou specifikovány v samostatné části dokumentace skladby podlah. Na stropní desku bude položen pěnový podlahový polystyren v tl. 100. Na polystyren bude položena ochranná folie vytažená min 2 cm nad nově provedenou samonivelační anhydritovou podlahu. Anhidritová podlaha bude provedena v min. tl 50mm. V případě použití betonové podlahy budou provedeny dilatace v místě dveří mezi jednotlivými místnostmi a v ploše po 25m2. V místnostech hygienickém zázemí a technické místnosti bude jako podlahová krytina použita keramická dlažba. V prostorech s keramickou dlažbou bez keramických obkladů bude po obvodu místností proveden keramický sokl výšky 100 mm. Ve skladu je cementový potěr opatřený konzervačním nátěrem. V obytných místnostech je použita plovoucí laminátová podlaha, po obvodu místnosti je ukončena dřevěnou lištou.

  - Další konstrukce stavby

    - Zámečnické výrobky

V interiéru budou provedeny nátěry ocelových konstrukcí olejovými nátěry, pokud prvek nebude z nerezu. Barva nátěrů dle výběru investora. V exteriéru budou veškeré natírané prvky opatřeny kvalitní venkovní barvou na kov (pozn. 2x základ + 2x nátěry venkovní barvou).

    - Klempířské výrobky

Klempířské výrobky, tj. žlaby, svislé svody a oplechování parapetů oken budou provedeny z eloxovaného hliníku o tl. min. 0,4 mm. Provedení detailů dle řešení schválených výrobcem materiálu.

    - Truhlářské výrobky

Veškeré dřevěné prvky budou vždy opatřeny kvalitním nátěrem či lakem. Barva nátěru bude zvolena dle umístění jednotlivých prvků.

  - Venkovní objekty

    - Venkovní chodníčky, parkovací plocha

Venkovní zpevněné povrchy budou provedeny z betonových dlažeb (typ, barevnost a spárořez potvrdí investor). Všechny venkovní dlažby budou ukončeny obrubníkem v barevnosti dlažby. Dlažba bude kladena do kladecí vrstvy frakce 4/8 tl. 30mm a podkladní vrstvy 8/16 60mm - v případě pojezdových ploch ještě podkladní vrstva ze štěrku frakce 16/32 tl. vrstvy 200mm.

    - Okapový „chodníček“

Je tvořen štěrkovým násypem kolem objektu v šířce 350 mm zakončený obrubníkem v betonovém loži. Štěrkový násyp bude z říčního kameniva o hloubce vrstvy cca 150mm. V případě použití dlažby jako okapového chodníčku bude použita dlažba o šířce rozměru min. 300mm. Dlažba bude kladena do kladecí vrstvy frakce 4/8 tl. 30mm a podkladní vrstvy 8/16 60mm.

- Domovní technika

Profese elektro, vytápění, a zdravotechnika jsou schematicky zpracovány v samostatné části projektové dokumentace (Technické zabezpečení budovy).

Televizní signál bude zajištěn satelitním přijímačem.

  - Vodovod

Pitná voda je pro objekt zajištěna stávající přípojkou pitné vody z obecního řádu, který je uložen v obecní komunikaci. Bude proveden nový vnitřní rozvod, který je navržen z PE trubek spojovaných pájením. Ohřev TUV bude zajištěn externím zásobníkem kombinovaného kotle na peletky a elektro. Umístění zásobníku je v technické místnosti.

Výpočet spotřeby vody je proveden podle vyhlášky č. 120/2011 Sb.

Spotřeba vody na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) 35 m3 + 1m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu.

Počet osob:  4

Výpočet: 4 x 36 = 144 m3 / rok = 0.39 m3 / den

  - Kanalizace

Nové odpadní potrubí z objektu bude napojeno na stávající rozvod splaškové kanalizace se zaústěním do stávající splaškové jímky. Nové vnitřní potrubí je navrženo z PVC trubek – profily viz výkresová část. Likvidace dešťových vod je řešena vsakem na vlastní pozemek. Dešťové vody jsou svedeny do zasakovacích těles, budou použity systémové plastové koše. Zařizovací předměty ZT – umyvadla, dřezy, záchodové mísy, výtokové armatury budou dle výběru investora.

  - Vytápění

Jako primární zdroj vytápění bude kotel na peletky (tuhá paliva), umístěn v technické místnosti. V objektu je instalován rozvod topné vody k radiátorům.

Sekundárním zdrojem tepla je elektrický kotel, který je v kombinaci s kotlem na peletky. Dle výkresové dokumentace je řešeno radiátorové vytápění. Ohřev vody pro otopná tělesa bude zajištěn kotlem na peletky o výkonu 6kW s regulací 3-9kW v kombinaci elektro kotle 9kW. Kotel je osazen v technické místnosti.

  - Elektroinstalace

Objekt je napojen stávajícím způsobem ze sloupu s NN rozvodem. Ze sloupu je objekt napojen stávajícím přívodním kabelem.

  - VZT

Všechny obytné místnosti jsou odvětrávány přirozeně otvíravými okenními otvory. Prac. plocha v kuchyni nad sporákem je opatřena digestoří, která odvádí vzduch. Kuchyň je součástí prostoru, který je dostatečně přirozeně větrán. Hygienické prostory jsou větrány VZT – odtahem vzduchu dle nařízení vlády č.: 361/2007. Šatna je odvětrávána větrací mřížkou ve dveřích do šatny.

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Obecně platí požadavek na dodržení požadavků ČSN 73 0504-2 Tepelná ochrana budov. Tepelně technické vlastnosti jednotlivých částí konstrukcí a celková energetická bilance objektu bude dána průkazem energetické náročnosti budovy zpracovaném v souladu se zákonem o hospodaření energií. Na základě předběžných výpočtů jsou u všech svislých i vodorovných obvodových konstrukcí splněny požadované normové hodnoty prostupu tepla.

- vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Objekt ani jeho užívání nebudou mít negativní dopad na životní prostředí, neprodukuje odpady a exhalace v povoleném množství (komín od kotle na peletky).

Likvidace splaškových vod bude zajištěna stávajícím vyvážením splaškové jímky.

Nakládání s domovním odpadem bude probíhat dle příslušné vyhlášky obce a v rámci lokality bude situováno místo pro nádoby na tříděný odpad.

- dopravní řešení

Napojení pozemku na obecní silniční komunikaci a chodník je řešen stávajícím způsobem v v severovýchodní části pozemku.

Vjezd na pozemek je zajištěn z přístupové komunikace přes stávající vrata v oplocení. Vstup na pozemek je přes stávající vstupní branku a venkovní chodníček. Přístupový chodník, terasa a pojezdová plocha pro osobní automobil je navržena ze zámkové dlažby ohraničena betonovými obrubníky.

- ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Stavební parcela a stávající objekt RD není součástí záplavového území, v místě nehrozí sesuvy půdy, pozemek není součástí poddolovaného území ani území se zvýšenou seizmicitou.

- DokonČovací práce

Po dokončení veškerých stavebních prací budou osazeny dešťové svody vč. držáků, hromosvody, nové osvětlení nad vstupy. Stavební suť se bude odvážet na nejbližší skládku k tomu určenou. Stavebník je povinen očistit veřejná místa znečištěná provozem stavebních prací.

Pozemek bude po dokončení rovnoměrně vyspádován a osázen zelení dle výběru investora.

- dodržení obecných požadavků na výstavbu

Objekt je navržen v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu.

Všichni zúčastnění pracovníci musí být s předpisy seznámeni před zahájením prací a jsou povinni používat při práci předepsané ochranné pomůcky. Staveniště musí být ohraničené a na všech vstupech označené výstražnými tabulkami se zákazem vstupu nepovolaným osobám.

Práce na přípojkách a stavebních úpravách budou prováděny pod dohledem specializovaného pracovníka a instalace musí odpovídat platným ČSN předpisům. Před zahájením všech zemních prací (výkopy, zabezpečovací práce  - vrty) je třeba vytyčit za přítomnosti správců vedení inženýrských sítí a jejich přesnou polohu ověřit kopanými sondami.

Během všech prací je dodavatel povinen dodržovat všechny platné bezpečnostní předpisy a

vyhlášky, zvláště pak:

- ustanovení o bezpečnosti práce obsažené v zákonu č. 262/2006 Sb. - zákoník práce

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

- zákon č. 309/2006 Sb. - zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále jak je uvedeno v příslušných částech stavebního řešení projektové dokumentace.

- veškeré platné ČSN vztahující se k bezpečnosti práce