Rekonstrukce elektroinstalace se zásahem do panelu

- Žadatel předá na provozní úsek, dv. č. 19:

- žádost se stručným popisem plánovaných úprav v bytě včetně jména, adresy, č. bytu, telefonu a podpisu vlastníků (nájemců) bytu

- vyjádření výboru samosprávy nebo společenství vlastníků  na Vaší žádosti

- statický posudek autorizovaného inženýra pro statiku a dynamiku staveb k drážkám  v panelu, prostupům panelem, novým zásuvkám v panelu nebo drážkám v podlahové betonové mazanině

- oprávnění firmy, která práci provede

- v případě svépomocí doložit jméno revizního technika a jeho osvědčení

- časový harmonogram vzhledem k zamezení provádění hlučné práce neomezenou dobu

- písemné seznámení sousedů v bytě pod a nad a vedle s drážkováním panelu  v době od – do včetně jejich podpisu

- nesmí se prořezat výztuž železobetonového panelu

- rekonstrukci elektroinstalace doporučujeme: provést dle projektu, který navrhne oprávněná osoba s ohledem na množství spotřebičů, počet zásuvek, vedení kabelů, kudy projdou nosným panelem, světla, zásuvkový okruh, podlahové lišty (+ sloupek a rozvod) a jaké stavební úpravy z toho vyplynou (drážky, prostupy panelem …). K navrženým stavebním úpravám se vyjádří statik a provádějící firma to potvrdí .

- práce se nemůže provádět „co nejjednoduším způsobem“. Bourací kladivo nelze použít, práce se musí provést „s citem“, šetrně  drážkovačkou s nastavitelnou hloubkou řezu.

- doporučujeme maximálně využít míst se zabudovanými elektrotrubkami = „husí krky“

- elektrodrážky v panelu provede odborná firma dle statického posudku  onomichlaHhHhHhh MMvyřezáním pomocí zařízení (drážkovačkou s nastavitelnou hloubkou řezu), které nevyvozuje rázy (nesmí se použít elektropneumatické kladivo), a to pouze v pracovních dnech od 8:00 – 18:00 h s dodržením polední přestávky od 12:00 – 14:00 h

- provedení kontroly statika před zapravením elektrodrážek v panelu - doložit

- po ukončení doložit kopii revizní zprávy elektrického zařízení