Exteriérové fasádní profily, římsy a prvky

V této části najdete kompletní nabídku exterierových fasádních profilů a prvků - např. různé šambrány,parapety,nadokenní římsy,dělící římsy,hlavní římsy,panteony,bosáže,nuty,konzole,klenáky,pilastry,sloupy a různé fasádní dekorace.

Veškeré fasádní profily vyrábíme v základní délce 200cm nebo na přání zákazníka.

Pro výrobu fasádních profilů používáme 2 různé technologie výroby.

Technologie CEMENT

Nosným prvkem  těchto fasadních profilů je polystyrénové jádro které je vystuženo síťovinou a potaženo v několika vrstvách materiálech, který má cementový základ.Takový povrch je hladký a velmi tvrdý.

Technologie FLEX

Také zde je nosným prvkem polystyrénové jádro, keré je přímo potaženo fasádní omítkovou flexi směsí bez obsahu cementových složek

Při výrobě exterierových fasádních prvků také využíváme různých betonových směsí, které slouží na odlévání  dekoračních prvků.

Montážní postup jako i celý katalog těchto výrobků můžete najít na našich webových stránkách.

MONTÁŽNÍ POSTUP PRO OSAZENÍ FASÁDNÍCH PROFILŮ A ŘÍMS

Nářadí a pomůcky:

Pravítko, metr, tužka, vodováha, pilka s jemným zubem, nůž, úhlovačka nebo pokosová pila, zednická lžíce,

hřeben na natahování lepidla, špachtle a modelovací pomůcky, brusné plátno, nádoba na míchání lepidla a

míchadlo.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, čistý, zbaven nesoudržných částic a prachu, nesmí být voduodpudivý a okolní

teplota nesmí klesnout pod +5°C (ani v nočních hodinách). Při montáži je zapotřebí se vyvarovat práci v

dešti a na přímém slunci - doporučujeme alespoň zaplachtování fasády. V případě nejistého podkladu

provedeme srovnání podkladu penetrací.

Lepidlo a spárovací tmel:

Pro montáž se používá flexibilní lepidlo určené pro zateplovací systémy, u kterého dodržujeme jeho

technologický postup pro zpracování od výrobce. Spárovací tmel má totožné složení s povrchovou úpravou

profilů, které se nesmí nijak upravovat ani ředit.

Povrchová úprava:

Následně prvky a profily doporučujeme opatřit ,,FLEXIBILNÍ" fasádní barvou s příslušnou penetrací.

Doporučujeme použít materiálu od fy Oikos-řada Elastrong, fy Stomix-GamadekorFlex (zrnitá), Jub

revitalcolor (s plnivem).

Řezání a úhlování:

Výrobek zařízneme pomocí úhlovačky nebo pokosové pily na požadovanou délku či úhel pilou s menšími

zuby a dočistíme nožem nebo pomocí brusného plátna.

Lepení a spárování:

Fasádní lepidlo naneseme na celou plochu lepeného profilu pomocí zubatého hladítka o síle cca.

5-10mm, dle nerovnosti podkladu. Nasazením na dané místo a lehkým posuvným pohybem přitlačíme

profil.

Varianta 1/ Spoje mezi jednotlivými díly by měly být cca.3-4mm, které se vyplní montážním lepidlem.

Přebytečné vytlačené lepidlo ze spoje odstraníme do hloubky cca.4mm a následně doplníme spárovacím

tmelem DS-FIX 1mm nad rovinu spojovaných ploch. Po zaschnutí následující den spoj přebrousíme

brusným plátnem. Po 2-3 dnech u usazených profilů zkontrolujeme těsnost spojů a případné propadliny

spojů opravíme stejným postupem. Spáru mezi profilem a podkladem vyplníme siliko-akrylátovým tmelem a

uhladíme navlhčeným štětcem. U šambrán nepoužijeme lepidlo, ale zrovna spárovací tmel DS-FIX v plném

spoji.

Varianta 2/ Na spoji profilů po obvodu naneseme tmel DS-FIX v síle cca.1cm a do středu plochy spoje

naneseme pistolí PU nízkoexpanzní tmel Ceresit CT 84 Expres. Vytlačený tmel lehce upravíme tak, že na

spoji provedeme ,,housenku" a po zaschnutí přebrousíme. Následuje stejný postup kontroly jako u varianty

Pozn.: Kordonové a dělící římsy ,,větších rozměrů" doporučujeme ještě kotvit pomocí natlučených trnů s

podpůrnou ploškou do předem navrtaných otvorů.