RD Kopanina č.e.228 – poptávka stavebních prací

IDENTIFIKACE STAVBY

RD Kopanina, č.e.228, katastrální území Pulečný (okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký)

Stavebník - objednatel

Ing. Stanislav Kolář

trvalé bydliště Na Hrázi 1732, 753 01 Hranice na Moravě

bytem Lesnická 3, 150 00 Praha 5

tel.: 777 / 84 87 87

email: standakolar@seznam.cz

PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN REALIZACE

Zahájení prací: 14.4.2014

Ukončení prací: 15.6.2014

Předpoklad trvání stavebních prací max.9 týdnů, přípravné práce (dozdívky, atd.) možno případně provádět již v dřívějším termínu (bude řešeno v rámci dohody s vybranou konkrétní firmou).

PŘEDMĚT REKONSTRUKCE

Předmětem řešené rekonstrukce jsou stavební úpravy stávajícího objektu s číslem evidenčním 228 v katastrálním území Pulečný (okres Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký). Vzhledem k záměru investora užívat tento objekt k trvalému bydlení je naplánována úprava 2.NP (zateplení podkroví), vč.úpravy systému vytápění, nové elektroinstalace v tomto podlaží a související práce. Dále jsou navrženy menší úpravy v 1.NP (jen úpravy související s instalací doplňkového zdroje tepla a nových rozvodů vytápění pro 2.NP) a v suterénu (tepelná izolace a hydroizolace podhledu schodiště do 2.NP).

Podrobnější rozpis stavebních úprav v jednotlivých podlažích viz.níže. Přesný rozsah navrhovaných stavebních úprav je podrobněji patrný dle přiložené dokumentace. Zadání úprav vytápění a specifikace požadavků na elektro budou doplněny dle dohody s vybraným dodavatelem – prosím upřesnit, zda jste schopni dodat včetně těchto profesních částí. Vyklizení 2.NP a vybourání stávajících dělících konstrukcí v tomto podlaží bude provedeno svépomocí před vlastním zahájením stavby.

- stavební úpravy ve 2.NP

- Zazdívka stávajícího okna v Z stěně (směrem k silnici) – předpoklad dozdívky z cihel plných dle stávající štítové stěny, provázáno se stávajícím zdivem.

- Dozdívky zdiva pod pozednicí pro dorovnání vystupujících pilířů – Ytong, provázáno se stávajícím zdivem, separace od podlahy.

- Vnitřní zateplení štítových stěn – PUR tepelná izolace (parotěsné provedení) + omítka. Nutno připravit kotvení pro zavěšení otopných těles dle návrhu dodavatele. Přívod pro otopná tělesa na této stěně předpokládán v rámci podlahy, případně přiznaně po stěně.

- Vnitřní zateplení stěn pod pozednicí – PUR tepelná izolace (parotěsné provedení) + ve finální fázi bude doplněna SDK předstěna. Nutno připravit kotvení pro zavěšení otopných těles dle návrhu dodavatele.

- Kontrola stavu stávající střešní krytiny, nezbytně nutné úpravy – např.odstranění původního nadzemního přívodu elektro do 2.NP + klempířské zaslepení prostupu, případná úprava stávajících žlabů a svodů dle doporučení klempíře (předpoklad zachování stávající krytiny s novým nátěrem – bude provedeno svépomocí).

- Příprava pro zateplení střešního pláště – vybourání ventilačních otvorů ve fasádě u pozednice (pro odvětrání střešního pláště pod stávající krytinou) + osazení ventilačního protihmyzového pásu.

- Doplnění pojistné hydroizolace mezi krokvemi v rámci navrhované obytné části 2.NP (mezi pozednicí a podlahou podkroví, u skladu nad stodolou připravit pro napojení na novou dělící stěnu) – pod stávajícím bedněním střešní krytiny nutno zachovat ventilační mezeru min.tl.50mm vyústěnou na fasádě a v podkroví / skladu nad stodolou s ukončením ventilačním protihmyzovým pásem (pojistná HI předpokládána mezi krokvemi + v místě krokví tyto obalit zespoda, nutno vyvést nad stávající podlahu podkroví a ukončit zde ventilační mřížkou).

- Odstranění stávajícího dřevěného schodiště do podkroví, doplnění nových stahovacích půdních schodů (příprava pro napojení na tepelně-izolační a parotěsné napojení na novou skladbu stropu 2.NP).

- Zateplení stropu nad 2.NP – minerální tepelná izolace mezi kleštinami a pod nimi (ponechání stávající podlahy podkroví, úprava pouze po obvodě pro provedení odvětrání ventilační mezery mezi krokvemi). Z interiéru doplnění parobrzdné vrstvy – záklop OSB, parotěsné řešení spojů a napojení na okolní konstrukce (vč.napojení na nové stahovací půdní schody).

- Zateplení střechy v rámci navrhované obytné části 2.NP (mezi pozednicí a podlahou podkroví, u skladu nad stodolou připravit pro napojení na novou dělící stěnu) – minerální tepelná izolace mezi krokvemi a pod nimi. Z interiéru doplnění parobrzdné vrstvy – záklop OSB, parotěsné řešení spojů a napojení na okolní konstrukce. Včetně vodotěsného, parotěsného a tepelně-izolačního napojení na stávající střešní okna.

- Doplnění nové dělící tepelně-izolační stěny mezi m.č.2.02 a skladem nad stodolou. Z vnější strany uzavřeno větrotěsnou difuzní folií - napojit na pojistnou HI střechy (přístup do prostoru skladu nad stodolou bude nově zříděn žebříkem přímo ze stodoly).

- Řešení nových stoupaček vytápění z 1.NP + rozvodu v rámci podlahy 2.NP – bude upřesněno dle projektu vytápění (předpoklad zachování stávající pozice stoupaček + rozvod v rámci podlahy – nutno částečně rozkrýt stávající prkenný záklop).

- Doplnění nových dělících příček kolem prostoru schodiště do 2.NP a navrhované chodby (vč.dveřních otvorů připravených pro osazení obložkových zárubní).

- Nová hrubá podlaha ve 2.NP – stávající dřevěný záklop podlahy 2.NP zachovat, doplnění kročejové izolace + záklop 2xOSB (nutno důkladně vzájemně prokotvit + po obvodě akusticky oddělit od navazujících stěn).

- Nové vnitřní SDK příčky šaten (vč.dveřních otvorů připravených pro osazení obložkových zárubní) + finální SDK obklad podhledů, střechy a stěn (mimo štítové stěny – tyto navrženy s TI + omítkou) – nutno předem připravit rozvody vytápění a elektro + přípravu pro instalaci koncových prvků.

- Začištění veškerých návazností konstrukcí (nutno řešit s ohledem na možnost dilatace jednotlivých navazujících konstrukcí – trvale pružné tmely,…). Finální vnitřní výmalba jednotlivých příček a stěn (předpoklad realizace před finálním povrchem podlah).

- Finální podlahy podkroví - vč.přechodového prahu mezi podlahou obytných místností a chodby + návaznosti podlahy chodby na stávající schodiště z 1.NP (podlahy vč.soklových lišt kolem navazujících svislých konstrukcí).

- Osazení dveřních zárubní + křídel.

- stavební úpravy v 1.NP

- Nutné stavební úpravy vzhledem k úpravám systému vytápění – předpoklad osazení nového elektrokotle + propojení novými rozvody se stávajícím výměníkem krbu, nové rozvody pro napojení vytápění ve 2.NP (bude upřesněno dle projektu vytápění).

- Možnost úpravy stávající obvodové stěny stodoly (nevyhovující statický stav, podchyceno původním majitelem) – bude konzultováno s vybraným dodavatelem, případně provedeno dodatečně svépomocí.

- stavební úpravy v 1.PP

- Doplnění tepelné izolace a parozábrany v rámci podhledu nad schody do sklepa – podbití spodní hrany schodů OSB (parotěsné spoje + napojení na okolní stěny) + zateplení EPS (alt.PUR).

- Zateplení stávajících dveří do sklepa – nalepení tepelné izolace (EPS, alt.PUR) ze strany schodů do suterénu.