Obsah :

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- Identifikační údaje

- Základní údaje o stavbě

- Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti pozemku

- Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní infrastrukturu

- Splnění požadavků dotčených orgánů

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

- Splnění podmínek regulačního plánu

- Věcné a časové vazby

- Předpokládaná lhůta výstavby

- Vliv na okolí stavby

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Zhodnocení staveniště

- Urbanistické a architektonické řešení

- Stručný popis stavby a jejich konstrukcí a vnějších ploch

- Výsledky stavebního průzkumu a přítomnost azbestu na staveništi

- Připojení na technickou infrastrukturu

- Ochranná a bezpečnostní pásma

- Zhodnocení kontaminace prostoru stavby

- Vliv stavby na životní prostředí

- Řešení bezbariérového užívání

- Průzkumy a měření

- Údaje o podkladech pro vytýčení stavby

- Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty

- Mechanická stabilita a odolnost

- Požární bezpečnost

- Ochrana proti hluku

- Úspora energie, ochrana tepla

- Ochrana stavby před škodlivými vlivy prostředí, radon, agresivní vody, seismicita, poddolování ochranná a bezpečnostní pásma

C – SITUACE STAVBY 1:1000

D – DOKLADOVÁ ČÁST

E – ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

F – DOKUMENTACE STAVBY

G – SITUACE STAVBY – SCHEMA VJEZDŮ A VÝJEZDŮ 1:1000

### A - Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

Název stavby  :		Rodinný dům

Místo stavby  :		Líbeznice č.parc. 645/299

Charakter stavby  :		Novostavba

Investor  :			Lyubomir Lyubomirov

Majitel pozemku  :		Lyubomir Lyubomirov

Vypracoval :			Ing. Milan Grubauer

Kreslil :			Ing. Milan Grubauer

Projektant :			Ing. Milan Grubauer

Stupeň dokumentace  :	Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení

## Základní údaje o stavbě

Předmětem přiložené projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je novostavba rodinného domu v Líbeznicích č.parc. 645/299 stavebně patřící pod stavební úřad Líbeznice. Objekt je projektován jako dvoupodlažní s přízemní přístavbou garáže o zastavěném půdorysu ve tvaru písmete T, nepodsklepený v celé ploše, zastřešený v obytné části dřevěným krovem ze sbíjených příhradových vazníků a v časti garáže s plochou střechou. Vstup na pozemek a následně do objektu rodinného domu je řešen od přilehlé místní komunikace z východní strany pozemku. Vjezd na pozemek a následně garážového stání v objektu rodinného domu pro osobní automobily je rovněž orientován od přilehlé komunikace, tedy ze strany východní. Ze vstupního zádveří v objektu rodinného domu jsou po pravé straně orientovány vstupy do samostatných místností koupelna s WC a technická místnost s plynovým kotlem na vytápění. Čelně se dále vstoupí do střední chodby, z níž jsou orientovány vstupy do ostatních místností v přízemí rodinného domu a zároveň je zde umístěno výstupní schodiště do 2.NP rodinného domu. Ostatními místnostmi přízemí se rozumí po pravé straně schodiště s úklidovou komorou umístěnou pod schodištěm, čelně ložnice a vlevo vstup do prostorného obývacího pokoje s kuchyňským koutem.  Z obývacího pokoje je orientován výstup velkými balkónovými dveřmi na terasu při objektu. Samostatně oddělenou část přízemí rodinného domu tvoří místnost garáže pro osobní automobil navíc se samostatným výstupem na zahradu. Druhé nadzemní podlaží rodinného domu je řešeno jako noční (obytnou) část domu. Obsahuje chodbu nad výstupním schodištěm se vstupy do ostatních místností v druhém nadzemním podlaží. Ostatními místnostmi se rozumí tři samostatné prostorné ložnice (pokoje), prostorná koupelna s WC a samostatná místnost WC.

Osvětlení všech místností v rodinném domě je řešeno okny v obvodových stěnách. Větrání všech místností je řešeno přirozeně tedy rovněž především okny. Pouze místnosti bez oken (technická místnost, WC) budou větrány nuceně tedy pomocí elektrického větráku s odtahem potrubím do exteriéru. Místnosti garáže je navíc větrána přirozeně otevřenými průduchy při podlaze a při stropu zakryté pouze mřížkami s protihmyzovou úpravou. Zastřešení objektu rodinného domu je navrženo v obytné části valbovým krovem z dřevěných sbíjených vazníků se střešní krytinou z betonových střešních tašek. Samostatná přízemní část garáže bude zastřešena plochou střechou s krytinou z asfaltových pásů s posypem popř. opařenou plnoplošně plechem.

## Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti pozemku

V současné době je pozemek využíván jako orná půda a tudíž vlastně nevyužíván. Na pozemek jsou pouze připraveny vývody přípojek jednotlivých sítí (kanalizace, voda, plyn a elektrika)

## Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní infrastrukturu

Dotčený pozemek s plánovanou novostavbou rodinného domu bude napojen na přilehlou ulici nově navrženým a vybudovaným výjezdem vjezdovými vraty a dále vjezdem do části garáže v rodinném domě a to vč. volných stání na pozemku investora v prostoru před garáží. Objekt novostavby rodinného domu bude dále nově napojen přípojkami na obecní spádovou splaškovou kanalizaci, veřejný vodovod, STL plynovod a elektroinstalace.

## Splnění požadavků dotčených orgánů

V rámci stavebního řízení vedeného pro tuto novostavbu rodinného domu bude doloženo povolení dotčených orgánů vyžádaných si místním stavebním úřadem v Líbeznicích. Vyjádření jednotlivých dotčených orgánů budou přiložena ke stavebnímu řízení.

## Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Plánovaná novostavba rodinného domu je v souladu s platným územním plánem dotčené obce Líbeznice.

.

## Splnění podmínek regulačního plánu

Plánovaná novostavba rodinného domu je v souladu s platným regulačním plánem dotčené obce Líbeznice.

## Věcné a časové vazby

Věcné ani časové vazby na jiné stavby ani na okolní prostory ani jiná opatření nejsou.

## Předpokládaná lhůta výstavby

Novostavba rodinného domu se plánuje, že bude provedena bezprostředně po vydání povolení stavebním úřadem.

## Vliv na okolí stavby

Novostavba rodinného domu nemá a nebude mít žádný vliv na přilehlé okolí a sousední objekty. Lokální vliv může způsobit stavba jako taková, což ovšem bude eliminováno dodržováním dnů pracovního klidu a volna a rovněž dohledem investora při stavbě na dodržování ochrany životního prostředí, likvidace odpadů vzniklých stavbou a bezpečnosti práce při výstavbě.

### B - Souhrnná technická zpráva

## Zhodnocení staveniště

Novostavba rodinného domu je navržena jako zděná stavba z keramických tvarovek Heluz s betonovými základy, stropem z betonových panelů a s dřevěným valbovým krovem z příhradových vazníků se střešní taškovou betonovou krytinou. Zařízení staveniště bude řešeno výhradně v rámci pozemku investora. Elektroinstalace a voda pro stavbu bude brána z nově vybudovaných přípojek, které budou zrealizovány jako první.

## Urbanistické a architektonické řešení

Novostavba rodinného domu je situována uvnitř dotčeného pozemku investora č.parc. 645/299, na východní a jižní straně sousedící s přilehlou místní komunikací s bočními travnatými pásy a na stranách severní a západní se sousedními pozemky se stávajícími rodinnými domy.  Architektonicky je novostavba přízemního rodinného domu řešena jako dvoupodlažní objekt s valbovou střechou s nízkým spádem (22,5°) a svými parametry a tvarovou charakteristikou plně zapadá do stávající okolní zástavby rodinnými domy.

## Stručný popis stavby a jejich konstrukcí a vnějších ploch

Novostavba objektu rodinného domu bude provedena jako dvoupodlažní, zastřešená valbovou střechou s nízkým spádem (22,5°) s betonovou taškovou krytinou. Zastavěný půdorys tvoří písmeno T. Okna a vstupní dveře budou plastová. Vnitřní dveře budou dřevěné osazené do dřevěných obložkových zárubní. Garážová vrata budou plastová sekční. Podlahy v objektu stávajícího rodinného domu jsou z lehčeného betonu. Stropní konstrukce nad 2.NP bude provedena z SDK podhledy kotvenými do konstrukce sbíjeného krovu. Základy stavby budou betonové. Obvodové stávající zdivo bude provedeno z keramických tvarovek Heluz společně s vnitřními stěnami. Vnější zpevněné plochy na pozemku budou provedeny z betonové zámkové dlažby.

## Výsledky stav. průzkumu a přítomnost azbestu na staveništi

V rámci novostavby rodinného domu není třeba. Na novostavbě jsou navrženy výhradně materiály odpovídající platným ČSN s atesty bez jakékoliv přítomnosti azbestu či jiných škodlivých látek.

## Připojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Dotčený stavební pozemek se plánovanou novostavbou rodinného domu bude napojen na přilehlou ulici nově navrženým a vybudovaným výjezdem vjezdovými vraty a následně vjezdem do garáže, jež je součástí stavby rodinného domu. Objekt rodinného domu bude dále napojen na stávající připravené veřejné části přípojek na obecní spádovou splaškovou kanalizaci, veřejný vodovod, STL plynovod a elektroinstalace.

.

## Ochranná a bezpečnostní pásma

V rámci novostavby rodinného domu nejsou dotčeny žádná ochranná pásma.

## Zhodnocení kontaminace prostoru stavby

V rámci novostavby rodinného domu nedojde k žádné kontaminaci prostor stavby a to především z důvodu, že se jedná o novostavbu navrženou jako zděnou, kde nejsou v rámci této projektové dokumentace navrženy žádné materiály obsahující závadné či kontaminované látky. Objekt rodinného domu bude navíc napojen na stávající přípojky splaškové kanalizace, vodovodu, STL plynovodu a elektroinstalací.

## Vliv stavby na životní prostředí

Novostavba rodinného domu a jeho následný provoz po výstavbě vzhledem ke vztahu na životní prostředí nemá žádný negativní vliv. Stavba při svém provozu nevykazuje žádné odpady. Případné obaly nových stavebních materiálů na bázi plastu budou tříděny a odváženy na skladky tomu určené což bude dokladováno potvrzením o skládkovném.

## Řešení bezbariérového užívání

V rámci novostavby rodinného domu není třeba. Objekt je užíván k bytovému účelu pro vlastníka a tudíž se bezbariérových podmínek netýká.

## Průzkumy a měření

V rámci novostavby rodinného domu bude při stavebním řízení doložen radonový průzkum, kterému je i přizpůsobena použitá hydroizolace proti zemní vlhkosti.

## Údaje o podkladech pro vytýčení stavby

Před zahájením výstavby rodinného domu bude provedeno prostorové vytýčení objektu geometrickou kanceláří, což bude následně doloženo při kolaudaci objektu.

## Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty

Projektová dokumentace na novostavbu rodinného domu je projektově rozčleněna na inženýrské části – stavební, zdravotní instalace, vytápění a domovní plynovod a elektroinstalace.

## Mechanická stabilita a odolnost

Celá zde projektovaná novostavba rodinného domu je projektována jako samonosná a plně prostorově tuhá ve všech směrech. Pod stropní konstrukcí nad 1.NP a pod novou konstrukci krovu bude proveden ztužující věnec. Konstrukce sbíjeného krovu z vazníků je rovněž ve výkresové části navržena jako staticky stabilní a prostorově tuhá konstrukce.

## Požární bezpečnost

V rámci projektové dokumentace je přiložena zpráva požárně bezpečnostního řešení a na základě té bude vydáno případně požadované stanovisko dotčeného orgánu HZS.

## Ochrana proti hluku

V rámci novostavby rodinného domu a následného provozu nedojde k žádné zátěži zvýšeným hlukem.

## Úspora energie, ochrana tepla

Novostavba objektu rodinného domu bude obvodově zateplena kontaktním zateplením s použitou tepelnou izolací z polystyrenu v tloušťce 120mm. Dále dojde k vnitřnímu zateplení stropní konstrukce nad 2.NP a to minerální izolací. V podlahách budou rovněž použity tepelné izolace. Všechny tepelné izolace a jejich tloušťky jsou navrženy tak aby odpovídali současným platným normám.

## Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezp. pásma

V rámci novostavby rodinného domu bude při stavebním řízení doložen radonový průzkum, kterému je i přizpůsobena použitá hydroizolace proti zemní vlhkosti.

### C - Situace stavby  1:1000

### D – Dokladová část

a) stanoviska, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování projektové dokumentace

projektant prověřil v průběhu zpracování projektové dokumentace soulad s územním plánem a regulačním plánem města a případnými regulativy a všechny případné požadavky dané územním plánem byly zapracovány a zahrnuty do projektové dokumentace

b) průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

je součástí této projektové dokumentace a je přiložen jako samostatná položka

### E – Zásady organizace výstavby

1. Technická zpráva

a) informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé  deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na staveniště,

Plánovaná novostavba rodinného domu bude mít celý rozsah zařízení staveniště čistě a výhradně na pozemku investora. Rovněž případné mezideponie výkopku při zakládání objektu budou uskladněny na pozemku investora a to odděleně orná půda a ostatní hloubená zemina, která bude využita k případným obsypům a zpětným zásypům. Cele staveniště bude řádně oploceno. Přijezd na staveniště bude zajištěn z přilehlé místní komunikace přímo na pozemek investora.

b) významné sítě technické infrastruktury,

v rámci pozemku investora se nevyskytují žádné podzemní sítě technické infrastruktury ale pouze elektrické nadzemní vysoké vedení, které je řádně zakresleno ve výkresové dokumentaci a jeho ochranné pásmo a podmínky práce v něj jsou popsány ve vyjádření správce sítě přiložené ke stavebnímu řízení

c) napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.,

pozemek a následná výstavba novostavby přízemního rodinného domu bude napojena na gravitační splaškovou kanalizaci, vodovod, STL plynovod a elektroinstalace. Všechny veřejné části jednotlivých přípojek jsou stávající a přivedeny na pozemek investora. V projektové části jsou řešeny návaznosti domovních částí těchto přípojek.

d) úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace,

při provádění stavebních prací budou dodržovány předpisy, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a bude zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi;  stavba je nenáročná a celý objekt není požadován řešit pro bezbariérový provoz.

e) uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů,

Vzhledem ke druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby je bezpečnost staveniště zajištěna navrženým celoobvodovým oplocením pozemku investora. Stavbou samotnou ani staveništěm nejsou dotčeny žádné veřejné zájmy

f) řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů,

Plánovaná novostavba rodinného domu bude mít celý rozsah zařízení staveniště čistě a výhradně na pozemku investora. Na pozemku se v tuto chvíli nevyskytují žádné stávající objekty. Nový plánovaný objekt rodinného domu je účelově plánován výhradně k bydlení.

h) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

při provádění stavby budou dodržovány předpisy, které se týkají bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku č. 324/1990 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, a budu zajištěna ochrana zdraví a života osob na staveništi

i) podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě,

při provádění stavby budou chráněny jednotlivé složky životního prostředí; složky: ochrana vod; co se týká odpadového hospodářství, případné stavební odpady budou uloženy na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka TKO, rekultivace apod.)

j) orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů.

Novostavba rodinného domu bude provedena bezprostředně po vydání povolení stavebním úřadem.

### F. Dokumentace stavby (objektů)

1. Pozemní (stavební) objekty

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1. Technická zpráva

a) účel objektu,

celkově se jedná o rodinný dům sloužící pouze a výhradně danému účelu a tedy k bydlení

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace,

Architektonicky je stávající stavba novostavby rodinného domu řešena na zastavěném půdorysu ve tvaru písmene T s valbovou střechou s nízkým sklonem (22,5°) a se střešní krytinou ze střešních betonových tašek. Pouze přízemní část garáže bude zastřešena plochou střechou s asfaltovou krytinou. Novostavba rodinného domu bude provedena jako zděná stavba z keramických tvarovek a dřevěným valbovým krovem ze sbíjených vazníků s taškovou betonovou střešní krytinou. Vstup na pozemek a následně do objektu rodinného domu je řešen od přilehlé místní komunikace z východní strany pozemku. Vjezd na pozemek a následně garážového stání v objektu rodinného domu pro osobní automobily je rovněž orientován od přilehlé komunikace, tedy ze strany východní. Ze vstupního zádveří v objektu rodinného domu jsou po pravé straně orientovány vstupy do samostatných místností koupelna s WC a technická místnost s plynovým kotlem na vytápění. Čelně se dále vstoupí do střední chodby, z níž jsou orientovány vstupy do ostatních místností v přízemí rodinného domu a zároveň je zde umístěno výstupní schodiště do 2.NP rodinného domu. Ostatními místnostmi přízemí se rozumí po pravé straně schodiště s úklidovou komorou umístěnou pod schodištěm, čelně ložnice a vlevo vstup do prostorného obývacího pokoje s kuchyňským koutem.  Z obývacího pokoje je orientován výstup velkými balkónovými dveřmi na terasu při objektu. Samostatně oddělenou část přízemí rodinného domu tvoří místnost garáže pro osobní automobil navíc se samostatným výstupem na zahradu. Druhé nadzemní podlaží rodinného domu je řešeno jako noční (obytnou) část domu. Obsahuje chodbu nad výstupním schodištěm se vstupy do ostatních místností v druhém nadzemním podlaží. Ostatními místnostmi se rozumí tři samostatné prostorné ložnice (pokoje), prostorná koupelna s WC a samostatná místnost WC.

Osvětlení všech místností v rodinném domě je řešeno okny v obvodových stěnách. Větrání všech místností je řešeno přirozeně tedy rovněž především okny. Pouze místnosti bez oken (technická místnost, WC) budou větrány nuceně tedy pomocí elektrického větráku s odtahem potrubím do exteriéru. Místnosti garáže je navíc větrána přirozeně otevřenými průduchy při podlaze a při stropu zakryté pouze mřížkami s protihmyzovou úpravou. Objekt novostavby rodinného domu je zasazen do prostoru pozemku č.parc. 645/299. Požadavek na užívání objektu s omezenou schopností pohybu a orientace není požadováno.

c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění,

užitková plocha celého rodinného domu je 186,1m2, zastavěná plocha je 132m2 a obestavěný prostor činí 924m3, osvětlení a oslunění není vzhledem k účelu přístavby požadováno

d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost,

Celá hrubá nosná stavba objektu novostavby rodinného domu je řešena jako zděná stavba z keramických tvarovek Heluz, výplně otvorů jsou navrženy jako plastové a to včetně vstupních dveří. Střešní krytina je navržena jako tašková betonová. Fasáda objektu bude řešena jako strukturovaný silikátová omítkovina v lehkých světlých barvách. Předpokládaná minimální životnost vzhledem k užívání objektu je 30 let.

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,

tepelně technické vlastnosti objektu jsou navrženy tak aby splňovali současné platné tepelně technické normy pro Českou republiku.

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu,

založení objektu je navrženo na betonových základových pasech pod obvodovými a středními nosnými stěnami do hloubené rýhy Základové pasy budou provedeny do nezámrzné hloubky tedy min. 800mm pod úroveň přilehlého terénu.

g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků,

Novostavba rodinného domu a jeho následný provoz po výstavbě vzhledem ke vztahu na životní prostředí nemá žádný negativní vliv. Stavba při svém provozu nevykazuje žádné odpady. Případné obaly nových stavebních materiálů na bázi plastu budou tříděny a odváženy na skladky tomu určené což bude dokladováno potvrzením o skládkovném.

h) dopravní řešení,

Dotčený stavební pozemek s plánovanou novostavbou rodinného domu bude napojen na přilehlou ulici nově navrženým a vybudovaným výjezdem vjezdovými vraty a dále vjezdem do garáže, jež je součástí stavby rodinného domu.

i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření,

radonový průzkum v rámci plánované novostavby rodinného domu bude proveden a přiložen ke stavebnímu řízení. Výsledku radonového průzkumu je v projektu i podřízen typ a kvalita hydroizolace proti zemní vlhkosti.

j) dodržení obecných požadavků na výstavbu.

obecné požadavky na výstavbu jsou dány především vyhl.č. 503/2013 Sb.; požadavky této vyhlášky jsou splněny, neboť stávající vzájemné odstupy od okolních staveb splňují požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, ochrany povrchových a podzemních vod, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií a zachování kvality prostředí. Odstupy dále umožňují údržbu stávající celé stavby. Předmětná stavba nevyžaduje zvláštní povrchové údržby.

2. Inženýrské objekty

Projektová dokumentace na novostavbu rodinného domu je projektově rozčleněna na inženýrské části – stavební, zdravotní instalace, vytápění a domovní plynovod, STL přípojka plynu, a elektroinstalace.

3. Provozní soubory stavby

Nejsou třeba - nejsou součástí stavby

1.1.2. Výkresová část

viz. příloha, jejíž rozsah jednotlivých částí odpovídá druhu a významu stavby,  jejímu  umístění,  stavebně  technickému  provedení,  účelu  využití,  vlivu  na  životní prostředí a době trvání stavby.

### G - Situace stavby- vyznačení vjezdů a výjezdů 1:1000