# Skladba S1

(skladba na terénu v závětří a na terase)

- betonová zámková dlažba 				60 mm

- štěrkodrť frakce 1-4					30 mm

- podkladní hutněná štěrková vrstva frakce 16-32	250mm

- rostlý stávající terén

nebo

- mrazuvzdorná keam. dlažba kladená

do mrazuvzdorné stěrky				15 mm

- podkladní betonová deska z bet. B20

vyztužena KARI sítí S6-100/100 v jedné vrstvě	150 mm

- hutněný štěrkopískový podsyp			250 mm

- rostlý stávající terén

# Skladba S2

(skladba podlahy na terénu temperovaných interiérů přízemí - garáž)

- povrchová úprava (dle účelu místnosti)

(nátěr na beton např. Sadurit)				2 mm

- betonová mazanina hlazená	B15 vyztužená

Kari sítí –S5/100/100				100 mm

- tepelná izolace z extrudovaného

polystyrenu (např.Krasten)				40 mm

- izolace z asfaltových pásů natavených

v jedné vrstvě Foalbit na napenetrovaný podklad	5 mm

- podkladní beton B15 vyztužen KARI sítí

S6-100/100 v jedné vrstvě				150 mm

- hutněný štěrkopískový podsyp			250 mm

- rostlý terén

# Skladba S3

(skladba podlahy na terénu vytápěných interiérů přízemí – podlahové vytápění)

- povrchová úprava (dle účelu místnosti)

(např. ker. dlažba do stěrky, lamin. plovoucí apod.)	10 mm

- litá anhydritová podlaha				40 mm

- tepelná izolace z podlahového

polystyrenu (objemová hmotnost min. 25kg/m3)	150 mm

- izolace z asfaltových pásů natavených

v jedné vrstvě Foalbit na napenetrovaný podklad	5 mm

- podkladní beton B15 vyztužen KARI sítí

S6-100/100 v jedné vrstvě				150 mm

- hutněný štěrkopískový podsyp			250 mm

- rostlý terén

# Skladba S4

(stropní skladba mezi přízemím a podkrovím ve vytápěných interiérech domu – podlahové vytápění)

- povrchová úprava (dle účelu místnosti)

(např.ker. dlažba do stěrky, lam. plovoucí  apod.)		10 mm

- vyrovnávací stěrka						2 mm

- litá anhydritová podlaha					40 mm

- tepelná izolace z podlahového

polystyrenu (objemová hmotnost min. 25kg/m3)		100 mm

- nosná konstrukce stropu – panely Spiroll			200 mm

- stěrková omítka						5 mm

# Skladba S5

(stropní skladba na zapuštěné lodžii ve 2.NP)

- povrchová úprava mraz. ker. dlažba do flex. stěrky	10 mm

- plnoplošně lepená hydroizolace z asfalt. modif. pásů	5 mm

- betonová mazanina hlazená	B15+plastif. -  armovaná

kari sítí S4-150/150 -spádovaná – 1%			50-70 m

- tepelná izolace z podlahového polystyrenu celoplošně

(objemová hmotnost min. 30kg/m3)				180 mm

- nosná konstrukce stropu – panely Spiroll

- stěrková omítka						5 mm

# Skladba S6

(skladba střešního pláště a stropu nad 2.NP v obytné části)

- střešní taška betonová					20 mm

- latě 40/60 mm						40 mm

- kontralatě 50/30 mm					30 mm

- difúzní hydroizolační fólie bezkontaktní

(např.TYVEK, JUTADACH)				2 mm

- sbíjené dřevěné střešní vazníky např. krovy Sedlčany

- odvětrávaný mezistřeší prostor

- tepelná izolace ORSIK vkládaná mezi vazníky		200 mm

- rošt pro ukotvení sádrokartonového

podhledu z pozink. profilů (včetně vložené

posilující tepelná izolace v tl. 100mm)			100 mm

- parotěsná zábrana JUTAFOL N

- sádrokartonový podhled GKF

(v koupelně použít sádrokarton do vlhka GKFI)		15 mm